ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «ВА-СИСТЕМЫ»

Включение системы:

1. Подключить планшетный персональный компьютер «Toshiba» к правой колодке разъёма (видео и аудио) на столе преподавателя.

2. Отрыть ключом тумбу с оборудованием.

3. Включить питание системы, переведя оранжевую клавишу на встроенном сетевом фильтре в положение «I». Проследить, чтобы все блоки, расположенные в тумбе с оборудованием, были включены. На ЖК-дисплее блока управления экраном и мультимедийным проектором должна высветиться надпись «Готов».

4. Нажать красную кнопку, расположенную на блоке управления слева от ЖК-дисплея, и удерживать в нажатом положении до появления надписи «Вниз. Прогрев».

5. После опускания экрана и появления синего фона на экране – оборудование готово к передаче изображения с компьютера.

6. Нажатием комбинации клавиш «Fn+F5» на компьютере выбрать вариант LCD+CRT (посередине). Система готова к работе.

Выключение системы:

(производится в обратной последовательности)

1. Нажатием комбинации клавиш «Fn+F5» на компьютере выбрать вариант LCD. После завершения работы и выключения компьютера нажать красную кнопку, расположенную на блоке управления слева от ЖК-дисплея, и удерживать в нажатом положении до появления надписи «Вверх. Охлаждение».

2. Дождаться подъема экрана и выключения вентилятора охлаждения мультимедийного проектора. Об этом свидетельствует появление на ЖК-дисплее надписи «Готов».

3. Выключить питание системы, переведя оранжевую клавишу на встроенном сетевом фильтре в положение «0». Система выключена.

4. По завершении выключения системы закрыть тумбу с оборудованием.

5. Отключить компьютер от разъёмов на столе преподавателя.